2016年一级建造师考试真题及参考答案

《通信与广电工程管理与实务》

一：单项选择题（共20题，每题1分，每题的备选项中只有一个最符合题意）

二、多选题(共计10题，每题2分。每题的备选项中，只有2个或者2个以上符合题意，至少1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)

21、关于矿业工程项目的特点，说法比较合理的是( )。

A.矿井地质资料不准的重要因素是客观上勘察能力不够

B.矿业工程必须有井上和井下系统间的联系

C.矿井施工必须从地上通过井筒向地下逐步进行

D.每个矿山工业场地都布置有自己的选矿生产系统

E.矿业工程项目内容到公路或铁路的储运站为止

参考答案：ABC

参考解析：

有许多矿业工程项目离不开地下，而当前地下不像地面或天空，还是处于看不见、摸不着的状态，地质勘察水平和能力达不到精细的水平，常常造成地质资料与实际情况的出入从而给矿业工程项目带来困难。最明显的一个例子就是“有疑必探”的要求正是为对付这种困难的一个措施。一般，矿业工程由常说的矿建、土建和安装三大类工程组成，并以矿山开采为中心形成整个矿山生产系统，这个生产系统由地下、地面的三大工程内容组成，并且相互间充满联系，又有一定独立性。矿业工程包括有选矿厂，也涉及矿区的公路、铁路与桥梁、场地等建设工程，但并非每个矿山都建有自己的选矿厂，也并非每个矿井都有自己的铁路系统或者桥梁等结构物。

22、关于建设项目投资及矿业工程项目投资特点的说法，正确的是(　)。

A.建设项目投资构成要比建筑安装工程费的内容更宽更多

B.矿业工程建设项目投资的直接费不分井巷工程辅助费

C.特殊凿井的费用属于技术措施费

D.井筒地质检查钻探费应列入矿业工程建设其他费用

E.由施工单位使用和代管的锚喷支护巷道维修费属于直接工程费

参考答案：ACD

参考解析：

建设项目投资构成包括项目的设备购置、项目建设的建安施工，以及预备费、其他费、建设利息、税金;同时还需要部分流动资金等内容，而建筑安装工程费只是它其中的一项(A)。其中建筑安装工程费的划分两者是相同的，故(B)选项不正确。特殊凿井属于建筑安装工程费中的技术措施费(C);井筒地质检查钻探费和由施工单位使用和代管的锚喷支护巷道维修费均属于工程建设其他费用，所以(D)选项合理而(E)选项不正确。故答案应为A、C、D。

23、“一通三防”是指( )。

A.通风

B.防瓦斯

C.综合防尘

D.防灭火

E.防汛

参考答案：ABCD

参考解析：

井巷重大安全隐患管理中“一通三防”管理是指，通风、防瓦斯、综合防尘和防灭火。具体如下：

(1)坚持在施工煤矿矿井一期工程时，现场设专职通风瓦斯管理人员和通风、瓦斯检查人员，以及施工煤矿矿井二、三期工程时，设立通风队的要求;

(2)建立、健全并严格落实“一通三防”管理制度和工作责任制;

(3)通风队必须随时了解矿井通风、有害气体含量，防消尘情况等并认真记录，坚持日报表、汇总每月报表，审批后报送各有关单位;

(4)施工无有害气体的其他矿井时，必须执行金属非金属地下矿山安全规程;(5)做好综合防尘工作。

24、矸石、废石的处理规定中，对其堆积和排弃的要求包括( )。

A.对有利用价值的矸石、矿石，应综合利用

B.对含硫高和其他有害成分的矸石应经处理后排弃

C.粗粒干尾矿(煤矸石)可采用锥形尾矿堆进行堆放

D.其他尾矿或矸石均可经压碎后作为铺路的路渣

E.不能达标的尾矿水应找蓄水池保存

参考答案：ABC

参考解析：

矸石或废石的堆放与排弃处理，应注意几个基本原则，就是有价值的要综合利用，有害的一定要经过处理，否则应深埋、填土覆盖、上层植被，无害的矸石或尾矿要变废为宝、尽量利用，以及不准许造成污染等。上述选项中，ABC符合基本原则，选项D的路渣材料不是所有其他尾矿都可以的，必须是无害矸石或尾矿，没有酸、碱性腐蚀、没有毒气挥发、不会氧化或遇水反应等;选项E的方法不妥，正确的方法是不能达标的尾矿水应重新处理，在处理过程中涉及的水沟及堆放地，应经防渗、防流失处理的措施，并设立有害标志。

25、矿业工程建造师从事的行业范畴包括有( )等建设方面。

A.黄金矿山

B.冶金矿山

C.建材工业矿山

D.核工业(铀)矿山

E.露天矿山

参考答案：ABCD

26、矿山工程项目的设计，必须遵循以下( )要求。

A.设计依据的勘察报告要达到一定深度要求

B.设计依据的勘察报告要由建设单位批准

C.不同的设计阶段应提供相应的不同深度的设计

D.设计单位的资质等级和业务范围符合任务要求

E.经设计单位同意后施工单位可以对设计进行重大修改

参考答案：ACD

27、矿业工程项目的费用计算类型的划分标准范围，包括有(　)。

A.井巷工程

B.矿山地质勘查工程

C.井下其他工程

D.地面土建工程

E.安装工程

参考答案：ACDE

参考解析：

矿业工程费用计算类型的划分标准范围分为：井巷工程、井下其他工程、其他矿山工程、地面土建工程和安装工程，因此，本题的答案为A、C、D、E。

(1)井巷工程：包括立井井筒及硐室工程，一般支护井巷工程和金属支架支护井巷工程。

(2)井下其他工程：入井下铺轨工程。

(3)其他矿山工程：包括特殊凿井工程和露天剥离工程。

(4)地面土建工程：包括一般工业与民用建筑工程、基础等各种土建构筑物，地面轻轨铺设工程，大型土石方工程等。

(5)安装工程：包括地面安装工程与井下安装工程。井下安装工程包括井筒装备(含辅助工程)、井下机电设备设施安装和管线敷设等工程。

28、矿业工程合同文件包括有( )等。

A.合同协议书

B.中标通知书

C.技术标准和要求

D.专用条款

E.发包方相关要求的备忘录

参考答案：ABCD

参考解析：

矿业工程的合同文件与普通建筑工程合同文件构成是一样的，一般包括合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件等。合同协议书是包人中标后按规定时间与发包人签订的合同协议书，一般当双方在合同协议书上签字并盖单位章后，合同即生效;中标通知书同样具有法律效应，招标人与中标人应按中标通知书内容执行合同签订工作;招标人、中标人应按招标书及投标书订立合同协议，它们是合同内容的依据;技术标准和要求、图纸以及已标价工程量清单是实施合同的标准及其工程量确定和结算的依据;图纸还包括发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸、配套的说明。其他合同文件是指经合同双方确认、并同样具有法律效应的合同文件;但是单方面意见不能作为合同的内容。

29、混凝土实体检验的主要检验项目是( )。

A.混凝土强度

B.钢筋保护层厚度

C.合同约定的项目

D.纵向钢筋布置位置

E.其他认为必要检查的项目

参考答案：ABCE

参考解析：

按照规定，混凝土实体的检验项目是：结构实体的检验内容有混凝土强度、钢筋保护层厚度，以及合同约定的项目;必要时可检验认为需要检验的其他项目。纵向钢筋是钢筋混凝土工程质量的重要方面，但是应在浇筑前检查而非在混 凝土结构的实体检查中才检查。

30、某井筒工程表土段采用钢筋混凝土结构，基岩段用锚喷作为临时支护，永久支护采用素混凝土结构，则该井筒中属于子分部工程的内容是( )。

A.钢筋混凝土结构工程

B.素混凝土结构工程

C.锚喷支护结构工程

D.模板工程E.现浇混凝土工程

参考答案：AB

三、案例分析题（共5题，1-3题每题20分，4-5题每题30分。请根据背景资料，按要求作答。）